ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

# I. Въведение

Настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена в съответствие с действащата нормативна уредба - Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подзаконовите нормативни документи и следва препоръчителната структура на Указанията за разработване на фирмени програми за управление на отпадъците, като отчита и специфичните фирмени условия за третиране на производствените, строителните и опасните отпадъци.

В програмата е представена обща характеристика и сведения за генерираните отпадъци на територията на Дружеството и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води - град Габрово, град Трявна и град Севлиево /ГПСОВ/, тяхното събиране и извозване. Направена е оценка на съществуващото състояние. Въз основа на това са формулирани и приоритизирани настоящите проблеми по управление на отпадъците и е предложен план за действие със съответните форми на контрол.

# II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

"ВиК" ООД гр.Габрово e дружество с ограничена отговорност. Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна – 7%, Дряново – 6%.  Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев  Василев.

Седалище: гр. Габрово.

Адрес на управление: гр. Габрово, бул. "Трети март" № 6.

Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

"В и К" ООД гр.Габрово е регистрирано с решение на Габровския окръжен съд по фирмено дело № 2850 от 1991г.

„ВиК” ООД гр.Габрово обхваща територията на област Габрово с общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево. Общият брой на населението е 107 815 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 186 населени места като е обхванато 99,64 % от общото население. За 17 населени места се купува вода от „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени в град Габрово –                    ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша” и за Севлиево - ПСПВ – с. Стоките.

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово и гр. Трявна

От 01.01.2019 г. "ВиК" ООД гр.Габрово експлоатира и ПСОВ – гр. Севлиево.

Услугата Отвеждане на отпадъчни води се извършва в 9 населени места, като са обхванати 79,97 % от общото население.

Услугата Пречистване на отпадъчни води се извършва в 3 населени места, като са обхванати 71,04 % от общото население.

"ВиК" ООД гр.Габрово поддържа и обслужва:

Водоизточници: яз.„Христо Смирненски” и 241 повърхностни и подземни водоизточници

Довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа: 1 957 км

Помпени станции: 86 бр.

Напорни водоеми: 269 бр.

Канализационна мрежа: 268 км

# III. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

## III. 1. Обхвaт

Програмата обхваща дейности по събиране и временно съхранение на отпадъците. Обхванати са всички процеси от дейността на фирмата, при извършването на които се генерират отпадъци: от сервизната дейност, от отстраняването на аварии, от пречистването на отпадъчни води и др.

Третирането на отпадъчните води в градските пречиствателни станции води до значително намаляване на замърсяването на повърхностите води, но от друга страна е свързано с образуването на отпадъци. Утайките от ПСОВ съдържат множество потенциални замърсители и поради това е необходимо да се планира тяхното третиране, като компонент на системата за интегрирано управление на отпадъците.

Програмата цели еколого съобразно управление на отпадъците, за да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.

## III. 2. Дейности по събирането на отпадъците

- събиране на отпадъчни моторни и смазочни масла /от обслужване на транспортните средства и експлоатация на ГПСОВ/;

- събиране на изгорели осветителни тела /луминисцентни и живачни лампи от подмяна/;

- събиране на излезли от употреба гуми /от транспортните средства/;

- събиране на отработени акумулаторни батерии /от транспортните средства/;

- събиране на стърготини, стружки и изрезки от черни метали /от обработката на метални елементи в работилницата/;

- събиране на черни метали /скрап от техническата дейност/;

- събиране на цветни метали /от техническата дейност/;

- събиране на отпадъци от решетки и сита /от пречистване на отпадъчни води/;

- събиране на пясък от утаителите / от пречистване на отпадъчни води/;

- събиране на утайки /от пречистване на отпадъчни води/;

- събиране на битови отпадъци /от жизнената дейност на персонала на ПСОВ/.

## III. 3. Дейности по съхранението на отпадъците

- съхранение на отпадъчни моторни и смазочни масла /от обслужването на транспортните средства/ в съдове /варели/, до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на излезли от употреба гуми /от транспортните средства/ на организирана площадка до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на отработени акумулаторни батерии /от транспортните средства/ на обозначена покрита бетонирана площадка до авторемонтна работилница до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на изгорели осветителни тела /луминисцентни и живачни лампи от подмяна/, в затворени контейнери на специално определено място до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на стърготини, стружки и изрезки от черни метали /от обработката на метални елементи в работилницата/ в контейнери на специално определено място до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на черни метали /скрап/ /от техническата дейност/ на специално определено място до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва

договор;

- съхранение на цветни метали /от техническата дейност/ на специално определено място до извозването им от лицензирана фирма, с която се сключва договор;

- съхранение на битови отпадъци на ГПС0В - в затворени контейнери на определено място;

- съхранение на отпадъците от механично пречистване на водите /от решетките и сита и пясъко задържателите/ - в контейнери до извозването им на градското депо за ГПСОВ – Трявна и Севлиево и временно депо на площадката на ГПСОВ - Габрово;

-съхранение на обезводнената утайка.

## III. 4. Дейности по транспортирането на отпадъците

Основните площадки на дружеството за събиране и временно съхранение на генерираните  отпадъци са 7 броя и  се намират в следните  райони:

Площадка № 1 – Централно управление гр. Габрово

Намира се в гр. Габрово на бул.”Трети март” № 6, ПИ с кадастрален идентификатор 14218.517.64  и  в нея са разположени сградите на:

  - Управление

  - Централна ремонтна работилница

  - Автоработилница

  - Централен склад

  - Експлоатационен район Габрово.

  - Водомерен сервиз.

  - Склад за временно съхранение на стружки, луминисцентни и живачни лампи и отработени масла.

На площадка № 1 се съхраняват:

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - Отпадъка се предава на вторични суровини;

- Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - на определено за целта място от площадката се съхраняват отпадъците от Площадки №№ 1, 5 и 6;

- Излезли от употреба гуми - на определено за целта място от площадката се съхраняват отпадъците от Площадки №№ 1, 5 и 6;

- Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии - на определено за целта място от площадката се съхраняват отпадъците от Площадки №№ 1 и 6;

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - на определено за целта място от площадката се съхраняват отпадъците от Площадки №№ 1 и 4;

- Изкопни земни маси - Отпадъкът се използва за подравняване терена на площадка № 2;

- Битови отпадъци - контейнери на фирма „Благоустрояване” ЕООД                                   гр. Габрово – депо.

Площадка № 2 – ПСОВ гр. Габрово

Намира се в Северна индустриалната зона на гр. Габрово -  ПИ с кадастрален идентификатор 14218.502.3.

На площадка № 2 се съхраняват:

- Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ - съхранява се на територията на ПСОВ на изсушително поле;

- Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ - съхранява се на територията на ПСОВ на изсушително поле;

- Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места - съхранява се на територията на ПСОВ;

- Битови отпадъци - Извозват се от персонала до контейнери на фирма „Благоустрояване” ЕООД гр. Габрово – депо;

Площадка № 3 – ХВ “Христо Смирненски”

В експлоатационен район ХВ “Христо Смирненски” се извършват необходимите действия по осигуряване на питейна вода за район Габрово, безопасна експлоатация на съоръженията на язовира и поддържане на СОЗ.

На площадка № 3 се съхраняват:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли - отпадъкът се използва за градинките на територията на площадката.

- Битови отпадъци - извозват се от персонала до контейнери на фирма „Благоустрояване” ЕООД гр. Габрово – депо;

Площадка № 4 - ПСПВ “Киселчова могила”

Намира се в гр. Габрово на ул.”Ясен”, ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.51.

ПСПВ “Киселчова могила” е изградена да пречиства водата от ХВ “Христо Смирненски”, преди подаването им към консуматорите.

Битови отпадъци - извозват се от фирма „Благоустрояване” ЕООД го. Габрово на депо за битови отпадъци.

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - на определено за целта място от площадката.

Площадка № 5 – гр. Дряново

Намира се в гр. Дряново, ул.”Генерал Столетов”, ПИ с кадастрален                           идентификатор 23947.501.794.

На площадката се съхраняват:

- Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - на определено за целта място от площадката;

- Излезли от употреба гуми - на определено за целта място от площадката;

- Изкопни земни маси - отпадъкът се извозва на място определено от                           Община Дряново;

- Битови отпадъци - контейнери на ОП „Зелено Дряново“ – гр. Дряново.

Площадка 6 – гр. Трявна

Намира се в ПИ 04025.320021, земл. Бижовци, община Трявна.

- Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - на определено за целта място от площадката;

- Излезли от употреба гуми - на определено за целта място от площадката;

- Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии - на определено за целта място от площадката;

- Изкопни земни маси - отпадъкът се извозва на място определено от                       Община Трявна;

- Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ - депонират се на депо за ТБО гр. Габрово;

- Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ - депонират се на депо за ТБО                        гр. Габрово;

- Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места - Обезводнената утайка се транспортира в ПСОВ гр. Габрово – Плащадка №2 и съхранява на определено за целта място (Изсушително Поле);

- Битови отпадъци - контейнери на Община Трявна.

Площадка 7 – гр. Севлиево

Намира се в ПИ 65927.30.33, гр. Севлиево

- Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - на определено за целта място от площадката;

- Излезли от употреба гуми - на определено за целта място от площадката;

- Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии - на определено за целта място от площадката;

- Изкопни земни маси - отпадъкът се извозва на място определено от                       Община Севлиево;

- Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ - депонират се на депо за ТБО                                 гр. Севлиево;

- Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ - депонират се на депо за ТБО                        гр. Севлиево;

- Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – предвижда се временно съхраняване в бивши изравнители, представляващи помощни съоръжения към локални напоителни системи с отпаднало функционално предназначение;

- Битови отпадъци - контейнери на Община Севлиево.

## III. 5. Цели

В Програмата за управление на отпадъците се поставят следните цели:

- ликвидиране на стари замърсявания от предходни периоди. Почистване на съществуващата площадка и привеждането й във вид според изискванията;

- намаляване образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност;

- въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;

- подобряване на системата за мониторинг и контрол на дейностите по отпадъците.

## III. 6. Мерки

За постигането на заложените цели в Програмата за управление на отпадъците, е необходимо:

- да се следят новоприетите нормативни документи по опазване на околната среда и управление на отпадъците;

- да актуализира изискваната документация по управление на отпадъците в Дружеството.

- да се наблюдават дейностите, при които се формират отпадъци;

- да се следи движението на отпадъците от тяхното формиране до                   предаването им.

# IV. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ

## IV. 1. Генерирани отпадъци

От дейността на фирмата и при пречистването на отпадъчните води се генерират отпадъци с кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014.

| № | Код | Наименование на отпадъка | Място на депониране |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на същата Площадка | на Площадка №1 | на Площадка №2 | магазин / фирма | сервиз | депо | други |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка № 1 - Централно управление - гр. Габрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | √ | - | - | - | - | - | • |
|  |  |  | • Отпадъка е предаден на вторични суровини |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | √ | На определено за целта място от площадката се съхраняват отпадъците от площадки №№ 1, 5 и 6. |  |  |  |  |  |
|  | код А3020 Y8, НЗ |  |  | Използва се за доливане на редуктори и багери. |  |  |  |  |  |

| № | Код | Наименование на отпадъка | Място на депониране |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на същата Площадка | на Площадка №1 | на Площадка №2 | магазин / фирма | сервиз | депо | други |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |  | Отпадъците са от площадки № 1, 5 и 6 - предадават се в сервиз в гр. Габрово |  |  |  |  |  |
| 4. | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | √ | Общо количество от Площадки № 1 и 6 остава в магазините. |  |  |  |  |  |
|  | код А1160 Y31, Н8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 17 05 06 | Изкопни земни маси |  | Отпадъкът се използва за подравняване терена на Площадка № 2. |  |  |  |  |  |
| 6. | 20 01 08 | Битови отпадъци |  | - | - | - | - | √ | - |
| 7. | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | √ | Общо количество от Площадка № 4 и Площадка № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Код А10ЗО Y29, Н6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка № 2 - ПСОВ гр. Габрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | √ | Съхранява се на територията на ПСОВ на изсушително поле. |  |  |  |  |  |
| 2. | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ | √ | Съхранява се на територията на ПСОВ на изсушително поле. |  |  |  |  |  |
| 3. | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | - | Съхранява се на територията на ПСОВ на изсушително поле. - от Площадка № 2 + Площадка № 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | 20 01 08 | Битови отпадъци | - | Извозват се от персонала до контейнери на фирма „Благоустрояване” ЕООД гр. Габрово - депо |  |  |  |  |  |
| Площадка № 3 - ХВ „Христо Смирненски” - гр. Габрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1001 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | √ | Отпадъкът се използва за градинките на територията на площадката. |  |  |  |  |  |
| 2. | 20 01 08 | Битови отпадъци | - | - | - | - | - | √ | - |
| Площадка № 4 - ПСПВ „Киселчова могила” - гр. Габрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 20 01 08 | Битови отпадъци | √ | Извозват се от фирма „Благоустрояване” ЕООД гр. Габрово на депо за битови отпадъци. |  |  |  |  |  |
| 2. | 20 01 21 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | - | √ | - | - | - | - | - |

| № | Код | Наименование на отпадъка | Място на депониране |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на същата Площадка | на Площадка №1 | на Площадка №2 | магазин / фирма | сервиз | депо | други |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка № 5 - гр. Дряново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 13 02 05* код А3020 Y8, НЗ | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | - | √ |  |  |  |  |  |
| 2. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | √ |  |  |  |  |  |
| 3. | 17 05 06 | Изкопни земни маси | - | - | - | - | - | √ | - |
| 4. | 20 01 08 | Битови отпадъци | - | - | - | - | - | √ | - |
| Площадка № 6 - гр. Трявна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 13 02 05* код А3020 Y8, НЗ | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | - | √ | - | - | - | - | - |
| 2. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | √ | - | - | - | - | - |
| 3. | 160601* кодА1160 Y31, Н8 | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | - | √ | - | - | - | - | - |
| 4. | 17 05 06 | Изкопни земни маси | - | - | - | - | - | √ | - |
| 5. | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | Депонират се на депо за ТБО гр. Габрово. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ | Депонират се на депо за ТБО гр. Габрово. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | Обезводнената утайка се транспортира в ПСОВ - Габрово - Площадка №2 и съхранява на определено за целта място (Изсушително Поле). |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 20 01 08 | Битови отпадъци | - | - | - | - | - | √ | - |
| Площадка № 7 - гр. Севлиево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 13 02 05* код А3020 Y8, НЗ | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | - | √ | - | - | - | - | - |
| 2. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | √ | - | - | - | - | - |
| 3. | 160601* кодА1160 Y31, Н8 | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | - | √ | - | - | - | - | - |

| № | Код | Наименование на отпадъка | Място на депониране |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на същата Площадка | на Площадка №1 | на Площадка №2 | магазин / фирма | сервиз | депо | други |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | 17 05 06 | Изкопни земни маси | - | - | - | - | - | √ | - |
| 5. | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | Депонират се на депо за ТБО гр. Севлиево. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ | Депонират се на депо за ТБО гр. Севлиево. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | Обезводнената утайка ще се транспортира за временно съхранение до бивши изравнители |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 20 01 08 | Битови отпадъци | - | - | - | - | - | √ | - |

    - Опасен отпадък

За 2018 г. количествата генерирани отпадъци са посочени в таблицата:

| № | Код | Наименование на отпадъка | Произход | Временно съхранение | Количество, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 02 05* код А3020 Y8, НЗ | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | При смяна на отработени масла и от експлоатацията на ПСОВ | Метален варел, устойчив на действието на маслата, поставен под навес с непропусклив под | 0,200 |
| 2 | 160601* код А1160 Y31, Н8 | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | Смяна на изгорели или повредени | Метален варел, поставен под навес | 0,305 |
| 3 | 20 01 21* Код А10ЗО Y29, Н6.1 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Смяна на изгорели или повредени | Опаковки от нови лампи, поставени в склад с ограничен достъп, разполагащ със сяра на прах по 2 г. на всеки килограм събрани лампи | 0,010 |

| № | Код | Наименование на отпадъка | Произход | Временно съхранение | Количество, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | От ремонтната дейност | Метален варел | 0,250 |
| 5 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | Смяна при износване | Поставени под навес | 0,850 |
| 6 | 20 01 08 | Битови отпадъци | Вследствие жизнената дейност на служителите в административната сграда | Контейнер | 26,72 |
| 7 | 1001 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | От отопление | Метален варел | 0,300 |
| 8 | 17 05 06 | Изкопни земни маси | От ремонтната дейност | Отпадъкът се извозва на определеното място | 9700,00 |
| Отпадъци от пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  |  |
| 9 | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | От механичното пречистване на отпадъчни води | Закрити контейнери | 40,00 |
| 10 | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ | От пречистване на отпадъчни води | Закрити контейнери | 54,00 |
| 11 | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | От пречистване на отпадъчни води | Обезводнената утайка (кек) се постварува с намалено количество вар. Кекът се събира в метални улей под пресата и с лентов транспортьор се подава в смесителя за вар. Варуваният кек се натоварва на самосвал и се извозва до депото | 413,20 |

Забележка: В количествата посочени в горната таблица са включени само                                Площадки с №1÷№6, без да се включва Площадки с №7.

Количество утайка от филтър преса - ПСОВ Габрово – 2018 г.

- влажност на обезводнените утайки	- 52 %

- обем на обезводнената утайка                                - 2,33 м.куб/ден

Реалният състав на утайките е установен след направен анализ в акредитирана лаборатория.

При нормална експлоатация на ПСОВ се очаква формиране на неопасни утайки от ПСОВ гр. Габрово. Цялото количество генерирана утайка ще бъде временно депонирана на депото на ПСОВ, като след това ще се използва да рекултивация на земеделски терени или  допълнително третирана.

Количество утайка от филтър преса - ПСОВ Трявна – 2018 г.

- влажност на обезводнените утайки	- 66,5 %

- обем на обезводнената утайка                         - 0,11 м.куб/ден

Реалният състав на утайките е установен след направен анализ в акредитирана лаборатория.

При нормална експлоатация на ПСОВ се очаква формиране на неопасни утайки от ПСОВ гр. Трявна. Цялото количество генерирана утайка ще бъде временно депонирана на депото на ПСОВ, като след това ще се използва да рекултивация на земеделски терени или транспортирани до ПСОВ гр. Габрово за допълнително третиране.

Количество утайка - ПСОВ Севлиево – 2018 г.

Количествата на утайките от ПСОВ, образувани годишно, са 3020 т с 84,14 % влажност. Утайката се обезводнява чрез лентова филтър-преса.

При нормална експлоатация на ПСОВ се очаква формиране на неопасни утайки от ПСОВ гр. Севлиево. Цялото количество генерирана утайка ще бъде временно депонирана на депото на ПСОВ, като след това ще се използва да рекултивация на земеделски терени или транспортирани до ПСОВ гр. Габрово за допълнително третиране.

## IV. 2. Събиране и извозване на отпадъците

Отпадъците се съхраняват временно на обособени за това места. При достигане на определено количество се организира предаването на фирма, която осъществява последващо третиране на отпадъците.

Отпадъците за които все още не са намерени фирми, притежаващи разрешително за извършване на дейности с тях, ще се съхраняват временно на площадката до откриване на такива и сключване на договор с тях.

Отпадъците ще се събират разделно по вид в съдове /контейнери и варели/ и ще се съхраняват на сухо, с непропусклив под и ограничен достъп за опасните отпадъци съгласно изискванията на нормативните актове. Съдовете ще се предоставят от фирмите, които осъществяват тяхната последваща обработка, ще са устойчиви /химически и корозионно/ спрямо отпадъците, които ще се съхраняват в тях. Ще бъдат маркирани с надпис: „Опасен отпадък!" и съответния код на отпадъка. Транспортирането на отпадъците се извършва с автомобили на заинтересованите фирми.

Приемането и предаването на опасните отпадъци ще се извършва с „Транспортна карта" съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 10 от 05.02.2013 г./.

При ремонтни дейности по отстраняване на аварии по водопроводната и канализационната мрежа получените смеси се извозват на определените за това места.

## IV. 3. Методи и начини за преработка на отпадъка преди предаването му за крайно обезвреждане:

Площадка № 1 – Централно управление гр. Габрово - не се прилагат никакви методи за преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане.

Обособена е площадка, където отпадъците се събират разделно по вид. Периодичността на събиране и извозване на посочените отпадъци ще е уговорена в съответните договори с фирми за събиране и извозване на отпадъци.

Площадка № 2 – ПСОВ гр. Габрово

Третирането на утайките от ПСОВ гр. Габрово включва анаеробно изгниване в метан танкове при температура 30-35°С в продължение на 20 дни и последващо обезводняване на камерни филтър преси.

Самата ПСОВ гр. Габрово е снабдена със следните съоръжения, имащи отношение към управлението на утайките:

-  Помпена станция за първична утайка;

-  Помпена станция за рециркулираща активна утайка и излишна активна утайка;

-  Помпена станция към утайкоуплътнител;

-  Утайкоуплътнител за първична утайка;

-  Метантанк I-ва степен – преоборудване

-  Метантанк II-ра степен – преоборудване

- Време престоят в метан танковете е 20 дни. Приема се, че около 42 % от органиката ще бъде разградена за приетия 20-дневен времепрестой в метантанковете.

- Стабилизираната утайка от метантанковете ще се подава в силоз, откъдето се изпраща за механично обезводняване на филтърпреси. За изменение на характеристиките на утайката, във входящия поток се добавя флокулант.

-  Обслужваща сграда при метантанкове. Сгъстители за излишна активна утайка. Оползотворяване на биогаз с СО генератор и газов котел.

-  Газхолдер;

-  Факел за биогаз;

-  Силоз за кондиционирана утайка;

-  Обезводнителна инсталация с камерна филтър преса;

-  Изсушителни полета;

-  Помпена станция за калови води от изсушителни полета и хлорни утайки;

- Помпена станция за дренажни води и техническа вода;

По отношение управлението на утайките се дава възможност за следният процес на тяхното третиране: Уплътняване на суровите първични утайки в гравитачен уплътнител и на излишната активна утайка в механичен уплътнител; анаеробно изгниване на смесените първична и излишна активна утайка в метантанк I-ва степен – мезофилен режим, последващо съхранение и доизгниване в метантанк II-ра степен, механично обезводняване, кондициониране на утайката с железен трихлорид и вар.

- Временно се депонират на територията на ПСОВ.

- Третирането на съпътстващите отпадъци на основната дейност в процеса на експлоатация включва за оператора операциите по тяхното временно съхранение - складиране на площадката при мястото на образуването им.

- На площадките няма да се извършват дейности по оползотворяване на образуваните отпадъци.

Площадка № 3 – ХВ “Христо Смирненски” - не се прилагат никакви методи за преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане.

Площадка № 4 - ПСПВ “Киселчова могила” - не се прилагат никакви методи за преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане.

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - на определено за целта място от площадката.

Площадка № 5 – гр. Дряново - не се прилагат никакви методи за преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане.

Площадка №6 – гр. Трявна

Схемата на подготовка и обезводняване включва:

1. Помпена станция за РАУ и ИАУ;

2. Утайкоуплътнител;

3. Силоз за утайка;

4. Инсталация за механично обезводняване с камерна филтърпреса;

Произведените утайки се депонират на Площадка №2.

Площадка №7 – гр. Севлиево

- Механично обезводняване на утайката включва:

- Помпена станция за РАУ и ИАУ

            - -  Утайкоуплътнител

- - Аеробен стабилизатор

- - Резервоар за утайки

- - Лентови филтър преси

## IV. 4. Описание на системата за разделно събиране

За разделно събиране и временно съхраняване на отпадъците на територията на площадките са обособени:

- площадка с навес с непропусклив под за течни отпадъци;

- площадка за временно съхраняване на автомобилни гуми;

- метален контейнер, под навес с непропусклив под за опасни отпадъци;

- контейнери за разделно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали;

Ще се спазват следните забрани:

- забранява се смесването на различни видове отпадъци;

- забранява се смесването на отпадъци, които могат да се рециклират, с други които не подлежат на рециклиране;

- забранява се поставянето и съхраняването на опасни отпадъци в непочистени съдове;

- забранява се смесването на опасни отпадъци с други отпадъци.

## IV. 5. Депониране

На територията на фирмата няма формирани с документ депа за отпадъци. За по- дълго съхранение, до намирането на начин за предаване и по-нататъшна преработка, може да се приеме съхранението на подменените луминисцентни лампи.

## IV. 6. Други форми на обезвреждане

На територията на фирмата не се извършва обезвреждане на отпадъци. Организирано е тяхното екологосъобразно временно съхранение до момента на предаването им на лица, които имат разрешение за тяхното по нататъшно третиране.

## IV. 7. Отпадъци, предадени /получени за преработка/ обезвреждане на други предприятия

Отпадъците се събират и съхраняват, съгласно нормативните изисквания и в последствие се предават на специализирани фирми.

Получените от дейността отпадъци се предават на фирми за следващо третиране.

Конкретни разрешителни не се посочват, поради това, на фирмите могат да се сменят.

## IV. 8. Внос, износ на отпадъци

"ВиК" ООД гр.Габрово  не извършва внос и износ на отпадъци и не се предвижда осъществяване на подобна дейност.

## IV. 9. Управление на дейностите

Дружеството няма определен отговорник по опазване на околната среда.

Дейностите по управление на отпадъците включват временното им съхранение. Това е дейност, свързана със събирането и складирането на отпадъците на мястото, където се образуват, като това се осъществява едновременно при нормалната дейност. Дейностите по управление на отпадъците се извършват под контрола и ръководството на съответните ръководители на, който контролира дейността на персонала относно събирането на маслата а за всички останали отпадъци намиращи се на Площадка №1.

Персоналът периодично се инструктира по отношение безопасността на работа и спазване на съответните нормативни документи.

Конкретните задължения на лицата, свързани с отпадъците ще бъдат определени с допълнително издадена заповед.

## IV. 10. Отчетност

Документите за отчета и информация за производствените и опасните отпадъци ще се водят по ред и форма, определени в Наредба № 2/22.01.2013 г. за за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 10 от 05.02.2013 г./.

Отчетните книги за отпадъците се водят ежемесечно редовно при предаване. Ако през едномесечния период не са извършени дейности по получаване и предаване на отпадъци, това също ще се отразява в отчетните книги. Годишните отчети за отпадъците, се представят в срок до 31.03. на текущата година от отговорника за отпадъците.

Транспортна карта ще се попълва при предаване на опасни отпадъци, последователно от причинителят на отпадъците, превозвачът и лицето, което ги приема. Данните от транспортните карти ще се използват при воденето на отчетните книги.

Горепосочените документи ще се съставят по образец и ще се съхраняват определен период, съгласно изискванията на наредбите.

## IV. 11. Проучване, прогнозиране, планиране

В предвид битовия характер на пречистваните отпадъчни води не се очаква наличие на тежки метали и опасни вещества в утайката.

При доказана пригодност на утайките, в средносрочен и дългосрочен план, управлението им ще се балансира между оползотворяването им в селското стопанство и за рекултивация на нарушени терени.

## IV. 12. Финансово-икономически анализ на дейностите по третирането на отпадъците.

На територията на Площадка №1 се извършва само временно съхранение и третиране на отпадъците до момента на предаването им на лица, които имат разрешение за по нататъшното им третиране.

Временното съхранение не е свързано с текущи разходи за дружеството.

На територията на трите ПСОВ се третират утайките от пречистването на отпадъчни води, което е предвидено в проекта и е част от технологичния процес на самите станции и не се налага допълнително инвестиране на средства за третиране на отпадъците.

# V. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ

Във "ВиК" ООД гр.Габрово се извършва разделно събиране на отпадъците, които сме класифицирали. Основните отпадъци в дружеството се генерират от производствената дейност.

Площадка № 1, която има отношение към управление на отпадъците / други моторни, смазочни масла за зъбни предавки/ и отговаря на минималните технически изисквания, поставени в ЗУО.

Всички площадки не са разположени в близост до паркове, езера и други изкуствени басейни. Разположението им не застрашава пряко чувствителни екосистеми.

Обектите са с денонощна охрана.

По експертна преценка хигиенно - защитните зони са спазена. Площадките не попадат в СОЗ на водоизточници и не е защитена територия по смисъла на ЗЗТ. Не граничат със зони за къпане или друго официално обявено водоползване или ползване на воден обект. Формираните отпадъци се транспортират по съответните направления в зависимост от отпадъка.

# VI. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Системата за отчетност е в съответствие с изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, какго и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 10 от 05.02.2013г./.

Привеждане на площадката към всички изисквания, поставени в ЗУО.

Сключване на договори с лицензирани фирми, приемащи отпадъци за последващо третиране, за тези отпадъците за които все още няма сключени такива.

Подобряване на системата за разделно събиране на отпадъци.

# VII. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Съобразено с икономическите си възможности ръководството на фирмата ще решава проблемите по степен на важност и екологичен риск.

# VIII. ПОДХОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ – ОПРЕДЕЛЯНЕ ТАКТИКАТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Първо трябва да се решат организационните проблеми, от които зависи изпълнението на Програма за управление на отпадъците. За тях не е необходимо ресурсно осигуряване. Да се инструктира персонала за работа с опасните отпадъци, да се запознае с настоящата програма и дейностите по събиране и съхраняване на отпадъците.

Ще се решават поетапно формираните проблеми, в процеса на работа.

# IX. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

| Задачи | Отговорник ¦ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Инструктаж и обучение на персонала за работа с отпадъците, в съответствие с нормите на ЗООС, ЗУО, провеждане на периодично обучение на персонала, работещ с опасни отпадъци. | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 2. Да се водят редовно отчетните книги за отпадъците съгласно нормативните изисквания. | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 3. Да се подават в срок годишните отчети за генерираните опасни и производствени отпадъци. | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 4. 4. Определените помещения за съхраняване на опасните отпадъци да се поддържат съгласно нормативните изисквания за този род дейност. | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 5. Да се оптимизира и усъвършенства системата за разделно събиране и временно съхраняване на отпадъци. | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 6. Да не се допуска смесване на рециклируеми с отпадъци неподлежащи на рециклиране; | Р-л ЛИК | Постоянен |
| 7. Периодично поддържане на контакти с компетентните специалисти по третиране на отпадъците от РИОСВ – Велико Търново. | Р-л ЛИК | Постоянен |

# X. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Ежегодно отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се представя на Управителя на дружеството.

Лицето, отговорно за изпълнение, обобщаване на резултатите и подготвяне на документите относно информацията по управление на отпадъците е р-л ЛИК.

Отчетът за изпълнение на програмата ще се извършва съгласно изискванията на Системата за отчетност е в съответствие с изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г.

за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 10 от 05.02.2013 г./.