# ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

регистрационен  № ......................... от ....................... г.

на строеж:      МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

находящ се в:    гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30

# ЧАСТ А “ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА”

РАЗДЕЛ I "ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ"

1.1. Вид на строежа: Монолитна стоманобетонна конструкция, състояща се от две секции, на два и три етажа.

(сграда или строително съоръжение)

1.2. Предназначение на строежа: Жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: строежът е ІV та  категория

1.4. Идентификатор на строежа:    65927.501.676.1 и 65927.501.681.1

№ на кадастрален район:    501

№ на поземлен имот:   676 и 681

№ на сграда:	1

строително съоръжение: - няма -

Когато липсва кадастрална карта:

планоснимачен №: ............................

местност:................   № на имот:  ..............................................

кад. лист ....

квартал: 30    парцел: УПИ V -681

1.5. Адрес:  гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30 (област, община, населено място)

(улица №, ж.к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: 1972 г . и 1980 г

1.7. Вид собственост:  частна етажна собственост

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

- няма

1.8.1. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж):

- текущи ремонти за потдътжане на сградата;

1.8.1.1. Вид на промените:

- Подмяна дограма на някои жилишни помещения;

- Остъкляване на някои балкони

- Подновяване частично на топлоизолацията по фасадите.

(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл.151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

- частично в някои апартаменти;

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от:  - няма данни -

на :  ................. - няма данни -  ..................................................

1.9.2. Разрешение за строеж :   - няма данни -

№ .................. - няма данни -  ..................;  от ...................... - няма данни -  ......................  г.,

издадено от:  ................................... - няма данни -..........................................................

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на  - няма данни -,

от ............... - няма данни -........................, вписана с/на   ...... - няма данни -- .............. г.

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ............. - няма данни - .......

и заверена на ... - няма данни -..... - няма данни -........... г.

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на ................. - няма данни - ................ г.

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от ...........................  - няма данни - ............... г.,

съставен от .......................... - няма данни - ........................................................................

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация

№ ............. - няма данни - .........от  ................. - няма данни - .................. г.,

издадено от ................... - няма данни - .........................................

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ........ - няма данни -.............

от ................................. - няма данни -................................... г.,

издадено от .............................. - няма данни -.....................................

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на

строежа:

- Скица от ОТДЕЛ ТСУ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  № 175/14.06.2016г.;

РАЗДЕЛ II "ОСНОВНИ ОБЕМНОПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ"

2.1. За сгради:

2.1.1. Площи:

Застроена площ : 198,71 м2

Разгъната застроена площ:

РЗП надземно:  923,80 м2

РЗП полуподземно: няма

РЗП -общо (надземно и полуподземно):  923,80 м2

2.1.2. Обеми: застроен обем: 2295,62 м3

Ул. „Никола Дабев” №43

Височина:

кота корниз: 6,66 м

кота било: 9,38 м

брой етажи: 2 жилищни +1 тавански + 1 партер

полуподземни: няма;    подземни: няма

Ул. „Никола Дабев” №45

Височина:

кота корниз: 9,74 м

кота било: 12,02 м

брой етажи: 3 жилищни +1 тавански + 1 партер

полуподземни: няма;    подземни: няма

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

- сградни електро и ВиК инсталации

- сградни електро и ВиК отклонения;

- отоплителна и вентилационна инсталация;

Подробно инсталациите са описани в Докладаи за обследване и в Част"Б"- Резултати от извършени обследвания на Техническия паспорт.

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

- водопроводно отклонение от уличния водопровод до сградата;

- канализационно отклонение от сградата до уличната канализация;

- външно ел. захранване;

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) - подземни -

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.)

........................................ xxx ................................................................................................

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.)

........................................ xxx ................................................................................................

2.2.4. Сервитути

........................................ xxx ................................................................................................

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от

вида и предназначението на строежа ........................... - няма - ............................

РАЗДЕЛ III "ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ"

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията

Сграда e с монолитна стоманобетонна конструкция, състояща се от две секции  с два и три жилищни етажа, с подпокривно пространство.

# 3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Носимоспособност за вертикални натоварвания - осигурена според действащите в момента норми.

Сеизмична устойчивост - отрицателна оценка, сградата не отговаря на действащите в момента норми. Сеизмичен коефициент за района според актуалната карта за сеизмично райониране Кс=0.15 (интензивност VII степен).

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

По Наредба №2 за ПСТН – при построяването.

стойност за конкретния строеж:  2-ра степен на пожароустойчивост

еталонна нормативна стойност : 2-ра степен на пожароустойчивост

По действаща сега Наредба №1з-1971 от 2009г. за СТПНОБП съгл.табл.3 към чл.12

стойност за конкретния строеж:  2-ра степен на огнеустойчивост

еталонна нормативна стойност : 2-ра степен на огнеустойчивост

Клас на функционална пожарна опасност, табл.1 към чл.8,ал.1  – Ф1.3 за многофамилни жилищни сгради

Категория на пожарна опасност, чл.405, ал.2 - Ф5В приравнена за сграда клас Ф1-Ф4

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:

3.1.4.1. осветеност

стойност за конкретния строеж:

Всички помещения за постоянно пребиваванена хора в сградата са осигурени с естествено осветление (странично), което осигурява посочените нормативни стойности за коефициент на естествено осветление (КЕО) по БДС 1786–84.

Осветление. Естествено и изкуствено.

еталонна нормативна стойност :

Светлотехническите изисквания за Учебни сгради съгласно БДС EN 12464-1 са

съответно:

- Коридори: 50 lx;

- Стълбища: 75 lx;

- Кухня – : 100 lx;

- Дневна – : 75 lx;

- Спалня-75 lx;

3.1.4.2. качество на въздуха

стойност за конкретния строеж:

Дейностите, извършвани в сградата и характерът на

работа, свързан с тях, не предполага отделяне на токсични газове, опасни вещества, летливи органични съединения, парникови газове или опасни частици, опасни излъчвания във въздуха вътре или навън. Във вътрешната среда няма замърсители, които могат да причинят нежелани последствия, от дискомфорт до физически въздействия върху здравето.

еталонна нормативна стойност:  съответства на нормативните документи

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони

стойност за конкретния строеж: .............................................. - няма - ............................................

еталонна нормативна стойност: ............................................. - няма -  .............................................

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

- Ниво на шум

Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони – 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

еталонна нормативна стойност:

БДС 14776, норма по наредба – t=19,5°C; φ=30-75%; V=0,2m/s;

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

стойност за конкретния строеж

......................................... - xxx - .......................................................

еталонна нормативна стойност

......................................... - xxx – ................................................

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към строителните съоръжения

След реализиране на предписаните мерки за реконструкция и модернизация, строежът ще отговаря на изискванията за безопасност, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, опазване на здравето и живота на обитателите при ползването им по предназначение, безопасност при ползване на инсталации и инженерни системи, осигуряване на топло съхранения и икономия на енергия, както и изискванията за опазване на околната среда.

Раздел IV "Сертификати"

4.1. Сертификати на строежа

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност

......................................................... - няма издаден - ..................................................................

номер, срок на валидност и др.)

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност

......................................................... - няма издаден - ..................................................................

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.3. Други сертификати

.............................................................  - няма данни - ...........................................................

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти

.............................................................  - няма данни - ...........................................................

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон

.............................................................  - няма данни - ...........................................................

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана

.............................................................  - няма данни - ...........................................................

4.4. Паспорти на техническото оборудване

4.4.1. Паспорти на машини

.............................................................  - няма данни - ..........................................................

4.5. Други сертификати и документи

.............................................................  - няма данни - ...........................................................

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт"

5.1. Данни за собственика:

Етажна собственост

5.2. Данни и удостоверение на консултанта

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица

..................................................... - xxx -............................................................

5.2.2. Номер и срок на валидност на удостоверението

..................................................... - xxx -............................................................

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност

..................................................... - xxx -............................................................

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория

..................................................... - xxx -............................................................

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа

„ППМ“ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Витоша”39,

с управител  Борислав Стоянов

част “Архитектурна”

арх. Красимир Димитров Димитров, КАБ №01600

част „Конструктивна”

инж. Иван Божидаров Петров , КИИП №13330

част " Конструктивна - Техн. контрол "

инж. Георги Иванов Шопов , КИИП №01241

част „Електро”

инж. Светлин Тодоров Стайков, КИИП №07768

част „В и К”

инж. Красимира Иванова Ракъджиева, КИИП №01187

част „ОВ ”

инж. Виктор Пейчев Кьосев, КИИП №03543

част: Пожарна безопасност

инж. Васил Станков Стоянов , КИИП №41669

Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"

1. Резултати от извършени обследвания

Съгласно Наредба №5  чл.6 т.1-4 и чл. 20-26 е необходимо бъде извършено обследване на строежа. Обследването на строежа беше извършено от лицата по чл. 176в, ал. 1 - 4 ЗУТ.

Беше направен оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни на 14-20/06.2016г.

Бяха изпълнени огледи и обследване по всички части - Архитектура, Конструкция, Електро, Вик, ОВиК и  ПБ и  екзекутивно заснемане по част Архитектура.

Съставен е доклад за резултатите от обследването.

Въз основа на огледите и обследването са предписани технически мерки: спешни, нормативни и препоръчителни за удосволетворяване на съществените изисквания към обследвания обект и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

Описание на съществуващото състояние на сградата, съгласно Доклада за извършеното обследване:

По част “Архитектура”:

1. Общи данни

Многофамилната сграда в  гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30

, е частна етажна собственост.

Жилищната сграда се състои от две секции.

Строителството на едната секция на сградата е завършено през 1972г., а на другата през 1980г.

Сградата функционира при непрекъснат 24 часов режим на работа, включително в почивни и празнични дни.

Общият брой хора обитаващи жилищната сграда  е 60 души.

## I. Сграда:

ул. „Никола Дабев”  №43

- Сутерен - (-2,25): Мазета - 4 бр. към апартаменти, Стълбищна клетка, Коридор, Тоалетна, Гаражи - 2 бр. към апартаменти

- Първи етаж - (±0,00): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Втори етаж - (+2,88): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Тавански етаж - (+5,76):

Покривът на сградата е скатен, изграден от дървена конструкция. Водоотвеждането е външно.

ул. „Никола Дабев  №45:

Сутерен - (-2,25): Мазета - 5 бр. към апартаменти, Стълбищна клетка, Коридор, Гаражи - 2 бр. към апартаменти

- Първи етаж - (±0,00): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Четиристайни  апартаменти - 1 бр.;

- Втори етаж - (+2,88): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Трети етаж - (+5,76): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Тавански етаж - (+8,64):

Покривът на сградата е скатен, изграден от дървена конструкция. Водоотвеждането е външно.

Фасади

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария.

По време на експлоатация на сградата не е извършвана частична допълнителна топлинна изолация.

Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена дограма с единично стъкло. В процеса на експлоатация на сградата дограмата частично е подменена с метална дограма с еденично стъкло при остъкляване на балконите и PVC дограма с двоен стъклопакет на жилищните помещения.

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.

Довършителни работи

Общи части

Настилки:

- фоайе, стълба и етажни площадки: мозайка – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения: циментова замазка – лошо състояние;

Стени:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:, латекс – задоволително състояние;

Тавани:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:  мазилка –  задоволително състояние;

Обособени частни имоти - апартаменти и мазета

При въвеждане на сградата в експлоатация довършителните работи са изпълнени:

Апартаменти:

- настилки: паркет, теракот и мозайка;

- стени – тапети и латекс;

- таван – латекс, окачен таван;

Мазета:

- настилки – циментова замаска;

- стени – латекс,  вароциментова мазилка;

- таван – стоманобетонова плоча;

По време на експлоатация на сградата настилките, стените и таваните са подменяни от собствениците с различни материали и са в различно състояние.

По част”Конструктивна”:

Към момента на обследването не се забелязват недопустими диагонали и вертикални деформации и пукнатини. За периода на досегашната експлоатация на сградата земната основа е консолидирала, проблеми може да се очакват при евентуална авария на водопроводната и канализационна връзки или продължително и интензивно проникване на повърхностни води. Не се наблюдават вертикални отклонения на стените. Провисвания или пукнатини по пода не се забелязват. Покривът е с дървена носеща конструкция, покрит с керамични керемиди. Конструкцията е в добро състояние, на някои места обшивката липсва.

По част “ВиК”:

Захранването на строежа с вода става от уличен водопровод, чрез сградно водопроводно отклонение.

На сградното водопроводно отклонение след влизането му в сградата е монтиран водомер за измерване на консумираната вода за питейно-битови нужди.

По данни от експлоатацията, наличният напор във водопроводната мрежа е достатъчен.

Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови не е подменяна.Отделните потребители са започнали поетапно подменяне на водопроводната инсталация с нови тръби  и спирателна арматура РР. Останалата част от вътрешната В и К инсталация изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна способност вседствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и има риск от аварии.

От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията на сградата е в незадоволитено състояние.

Хоризонталната водопроводна  за студена, топла и циркулационна вода е изградена е още при въвеждане на сградата в експлоатация и е монтирана без топлоизолиране на тръбопроводите. Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. Спирателната арматура е стара и не затваря добре.

Класификация по ‘Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.,изм. и доп. – ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.)

*еталонна нормативна стойност – 2ра степен пожароустойчивост

Клас на функционална пожарна опасност – Ф1.3;

Нормативна стойност на ОУ  - 2ра  степен огнеустойчивост:

Фактическа стойност на ОУ за строеж - 2ра  степен огнеустойчивост:

Външното пожарогасене на обекта ще се осъществи, посредством 2бр.пожарни хидранти ПХ 70/80 на разстояние до 100м от обекта на уличната водопроводна мрежа, като по този начин ще се спазят изискванията на чл.170,ал.1,т.2 от Наредба 1з-1971 на МВР и МРРБ за необходимо водно количество за външно пожарогасене съгл. чл.173,ал.1 табл.16 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за сграда от клас Ф1.3 и сградата като цяло с обем от 5хил.м3 до 20хил м3 - разход  15л/сек.

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение и площадкова канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.

Вертикалната канализация зауства в хоризонталната канализация от каменинови тръби, вкопана под плочата в сутерена.

При направения оглед на място е видно, че вертикалната  и хоризонталната канализация в сградата е частично подменена с нови PVC тръби. При силни валежи канализационната шахта връща обратно отпадните води.

Водосточните тръби са външни.

Терасите, при въвеждане в експлоатация на сградата са предвидени да се отводняват посредством барбакани. По един за всяка тераса. През годините на експлоатация част от терасите са остъклени и отводняване на терасите липсва.

По част”Електро”:

4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

1. СГРАДНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ЕЛ. ТАБЛА

1.1 СЪСТОЯНИЕ

Захранване на обекта

ГРТ на сградата се захранва от касета.

Мерене

Меренето се извършва на страна ниско напрежение, като в корпуса на етажните табла ЕЕРТ е  са монтиран  електромерите за всеки апартамент.

Табла

От ГРТ-то на първия етаж се захранват всички апартаменти по етажите. Сградата се състои от едно тяло /2 и 3 етажа/.

1.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Не са представени документи от периодичен контрол съгласно Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16-116 от8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Електрическото съпротивление на изолацията на разпределителните уредби до 1000 V се измерва периодично, като Изолацията на разпределителните уредби се изпитва едновременно с изпитванията на електрическите силови и осветителни инсталации, присъединени към разпределителните уредби. - Не са представени протоколи

Следва да е проверена Електрическата якост на изолацията на включвателите, вторичните вериги на апаратите, силовите и осветителните инсталации. - Не са представени протоколи.

В случаите, когато изолационното съпротивление на проводниците на силовите и осветителните инсталации е по-ниско от допустимото, незабавно се вземат мерки за възстановяване на съпротивлението на изолацията до нормативно определените чрез частично или цялостно подменяне на проводниците.

Измерването на изолационното съпротивление на разпределителните уредби и елементите им, както и изпитването им с напрежение с промишлена честота се извършват по време на основните ремонти.

На задължителна периодична проверка подлежи заземлението на таблата, за което няма сведения да е извършвано

Тъй като срокът за извършване на тези замервания е три години, трябва да се направят нови замервания.

2. ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕЛ. КОНТАКТИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

2.1 СЪСТОЯНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

А.ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала.

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия.

Б.АВАРИЙНО РАБОТНО И АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ - в обекта не е проектирано и изпълнявано.

В. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

В стаите на сградата  са предвидени в  необходимите  контакта тип „Шуко“ панелни за общо ползване, които се захранват от таблото на съответния апартамент. Схемата на захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени.

Контактите по стените датират от построяването на сградата.

Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при

боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят контакт с включения щепсел.

2.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Светлотехническите изисквания за Общежитие съгласно БДС EN 12464-1 са съответно:

- Коридори: 50 lx;

- Стълбища: 75 lx;

- Кухня – : 100 lx;

- Дневна – : 75 lx;

- Спалня-75 lx;

Не са представени протоколи за контрол на осветеността.

Системата на захранване на токовите кръгове е двупроводна без дефектнотокови защити, което е допустимо съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 3 от9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, за инсталациите изградени преди 2005 година. За всички останали реконструкции изискванията на Наредба 3 за защитни прекъсвачи са задължителни.

При проверката беше установено физическа умора на материалите на контактите и съответно видими дефекти.

4. МЪЛНИЕЗАЩИТА

4.1 СЪСТОЯНИЕ

Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства следва да е трета категория на мълниезащита.

Изградената система е пасивна (конвенционална).

След направения външен оглед се установиха следните недостатъци:

1. Мълниеприемната мрежа лежи директно върху покривното покритие, което е

предпоставка за компрометиране на изолационното покритие

Нормативното минимално отстояние на мълниеприемната мрежа от покривно горимо

покритие е 10 см, като следва да е такова че събиращата се върху покрива вода (сняг) да не може да я достига.

2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части

разположени на покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други).

3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с предназначението им.

4.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Съгласно направения оглед мълниезащитната уредба не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити

пространства.

Не се поддържа досие на мълниезащитната уредба и не са представени протоколи за контрол на съпротивлението на заземители.

По част”Отопление и вентилация”:

Топлоснабдяване

Жилищната сграда се отоплява централизирано, предимно с природен газ. С много малки изключения се използва и ел.енергия - климатици, радиатори, духалки, конвектори.

Отопление на природен газ използват 4 абоната. Монтираните котли са двуконтурни -  за отопление и топла вода. Към всеки котел е монтиран разходомер за газ.

Отоплителна инсталация

В сградата има отоплителна инсталация, тъй като отоплението е централизирано. Използват се и индивидуални отоплителни уреди в зависимост от предпочитанията на живущите. Това са ел. радиатори, духали и  климатици.

Битово горещо водоснабдяване

Битовото горещо водоснабдяване е чрез индивидуални електрически бойлери за всеки апартамент.

Студозахранване и климатизация

В сградата има изградени частични локални климатични инсталации.

Вентилация

В сградата няма изградена нагнетателна вентилация. Свежият въздух се осигурява от отваряеми прозорци. Няма изградена смукателна вентилационна инсталация в санитарните помещения.

По част "Пожарна безопасност":

Класификация по ‘Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.,изм. и доп. – ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.)

*еталонна нормативна стойност – 2ра степен пожароустойчивост

Клас на функционална пожарна опасност – Ф1.3;

Нормативна стойност на ОУ  - 2ра  степен огнеустойчивост:

Фактическа стойност на ОУ за строеж - 2ра  степен огнеустойчивост:

Съществуващата фактическа II степен огнеустойчивост за строежа е постигната въз основа на изпълнената стоманобетонова конструкция на сградата– стоманобетонов скелет с носещи 25/25 см колони, стоманобетонови  плочи по 18 см, стоманобетонови стълбища и стени на стълбищата, като всички описани конструктивни елементи отговарят на  изискванията за II степен на ОУ по Табл.3 към чл.12,ал.1 на Наредба № 1з-1971/29.10.2009г.;

Категория на пожарна опасност за строежа като сграда от клас Ф1 до Ф4, съгл.чл.405,ал.2 на Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В;

Резултати от Противопожарното обследване на обекта:

Сградата се състои от две тела /2 и 3 етажа/

Не е необходимо евакуационните стълбища да се отделят в стълбищни клетки по изискването на чл.47 ал.3, т. 2 от Наредба № 1з-1971/2009г.

Сградата съответства на изискването на чл.41 ал.2 от Наредба № 1з-1971/2009г. Външните врати по пътя на евакуация не отговарят на изискването на чл.43 ал.1 от Наредба № 1з-1971/2009г. да се отварят навън.

Сградата съответства на изискването на чл.41,ал.3  допускащ за всички помещения, в които броят на хората в помещението е не повече от 15 човека евакуационните изходи от тях и вратите им да са със светла широчина, по-малка от 0,9 m и на изискването на чл.43,ал.4 вратите да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.

Външното пожарогасене на обекта ще се осъществи, посредством 2бр.пожарни хидранти ПХ 70/80 на разстояние до 100м от обекта на уличната водопроводна мрежа, като по този начин ще се спазят изискванията на чл.170,ал.1,т.2 от Наредба 1з-1971 на МВР и МРРБ за необходимо водно количество за външно пожарогасене съгл. чл.173,ал.1 табл.16 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за сграда от клас Ф1.3 и сградата като цяло с обем от 5хил.м3 до 20хил м3 - разход  15л/сек.

П Л А Н за действие на служителите и живущите за гасене на пожари и евакуация на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария на основание чл.9, ал.1 т.2 и т.4 от Наредба №Iз-2377 от 15.09.2011г за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и недопускане на пожар в обект: гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30.

Несъответствия с изискванията на сега действащите нормативни документи за Пожарна безопасност:

1. Във връзка с промените на Наредба Iз-2377 от15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти с нова такава Наредба 8121з-647 от 28.10.2014г. трябва да се преработят изискваните документи по чл.9 и чл.11 по новата наредба.

Заключение: Обектът не съответства на  изискванията на нормативните актове за Пожарна безопасност, докато не се извършат съответните мерки и работи за отстраняване на констатираните несъответствия.

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки

Предписани са технически мерки: спешни, нормативни и препоръчителни за удоволетворяване на съществените изисквания към обследвания обект и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

За да бъдат приложени мерките е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти по всички части за прилагането им.

по част „Архитектура”:

Задължителни мерки:

1)Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

Съществуващо състояние

Сградата  не е топлоизолирана, с изключение  на отделни участъци изпълнени с различни материали. Стените на сградата имат висок коефициент  на топлопреминаване. Наложително е допълнителното топлоизолиране за привеждане на коефициента на топлопреминаване на стените към референтна стойност и цялостно подобряване на естетическия облик на сградата.

Описание на мярката

Предвижда се частично полагане на външна топлоизолация по всички външни стени.

Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на еквивалентния коефициент на топлопреминаване и подобряване на цялостният естетичен облик насградата.

Съпътстващи СМР:

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.

Грундиране по фасади с дълбокопроникващ грунд.

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка  (съгласно цветен проект) по топлоизолация и по фасадна част на балконски парапети, включително грундиране.

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци.

2) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Съществуващо състояние

Покривът на сградата е дървен скатен, с покритие от керамични керемиди, без изпълнена хидро и топлоизолация

Описание на мярката

Подмяна на покривното покритие. Ребрата се запазват. Дървените летви се заменят с ОСБ обшивка. Керемидите също се подменят.

Планира се топлоизолиране на покрива на сградата с топлоизолационен материал XPS с допълнително монтирани слоеве – PVC мрежа и циментова замазка за допълнителна механична якост. При полагане на допълнителния топлоизолационен слой по всички части на покрива, общият коефициент на топлопреминаване на покривната конструкция ще се подобри. Да се подменят компрометираните воронки за отвеждане на дъждовните води. Да се подмени изцяло хидроизолацията но покрива. Да се изградят обрушените участъци на комините и да се хидроизолират. Да се монтират нови шапки на комините там където липсват.

Съпътстващи СМР:

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци от покрива и подпокривното вентилируемо пространство

3) Подмяна на  дограми.

Съществуващо състояние

Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от двойна дървена дограма с единично стъкло. В процеса на експлоатация на сградата дограмата частично е подменена с метална дограма с единично стъкло при остъкляване на балконите и PVC дограма с двоен стъклопакет на жилищните помещения и остъкляване на някои балкони.

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на неподменената или такава, която не отговаря на нормативните изисквания дограма с нова PVC дограма. Ефектът от прилагане на мярката се  изразява  в  намаляване  на  коефициента  на топлопреминаване през прозорците.

Съпътстващи СМР:

Доставка и монтаж подпрозоречен  PVC перваз вътрешен.

Обръщане на страници около прозорци с гипсокартон - отвътре и двукратно боядисване

Външен алуминиев прозоречен перваз за отвеждане на дъждовните води от фасадата.

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци.

4) Измазване и шпакловане на повредените интериорни мазилки в общите части.

Парапети

Парапети

Стълбище - да се демонтират дървените части, да се почистят и пребоядисат, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

Препоръчителни мерки:

1) Ремонт на помещенията на сутерена - под, стени и таван.

2) Балконски парапети - да се демонтират металните части и стъклото, и да се затвори терасата с PVC дограма.

3)Боядисване на всички помещения в общите части, за които са предвидени СМР и които са в лошо състояние.

3)Предвиждане на мерки за постигане на достъпна среда съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания

Необходимо е да се изготви Енергийното обследване и да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност.

За внедряване на мерките предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.

по част "Конструктивна":

Задължителни мерки:

- Полагане на хидроизолацията на покрива;

- Подмяна на покривното покритие – дъсчена обшивка и керемиди;

- Ревизия и при необходимост ремонт на захващаното на парапетите към стоманобетонната конструкция;

- Недопускане на конструктивни промени без предварително одобрен проект;

- Ревизия на описаните проблеми в т.2.2.2 и при необходимост изготвяне на конструктивен проект;

Препоръчителни мерки :

- Изготвяне на работен проект за саниране - обновяване на сградата, за внедряване на предписаните мерки в Техническия паспорт;

- Ревизия и ремонт на ВиК инсталациите;

- Възстановяване или изграждане на нова тротоарна настилка;

По част “ВиК”:

Задължителни мерки: - няма

Препоръчителни мерки

Да се подмени изцяло ВиК инсталацията в сградата.

Препоръчвам на всички главни хоризонтални и вертикални водопроводни клонове да се монтира топлоизолация с дебелини съгласно: чл. 49 и чл.50 от НАРЕДБА № 4 / 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации– топлоизолацията да се изпълни по време на обновителните работи по проекта.

При възникнали течове от фитинги и арматури, същите да се подменят или  ремонтират.  При течове от водопроводните тръби да се предвиди незабавна подмяна със съответния диаметър на водопроводната инсталация  с РР/полипропиленови/ тръби с топлоизолация.

При възникнали течове от тръби на канализационната инсталация да се предвиди незабавна подмяна със съответния диаметър PVC тръби.

По част”Електро”:

Съответствие с нормативната уредба

Нормативните документи, на които трябва да отговарят ел. инсталациите са следните:

- Наредба N3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”;

- Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.;

- БДС EN12464-1:2004;

- Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането – 2008г;

- Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Електрическите инсталации на сградата не отговарят на изискванията на цитираните наредби.

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ

Необходимо е в най-кратки срокове, да се изпълнят изискванията на Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, както следва:

Необходимо е да бъде извършена преработка на електроинсталациите, като за целта е трябва да бъдат предвидени ел. табла със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити, да бъде изтеглени трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи.

Необходимо е също така да бъде направена проверка на състоянието на мълниезащитната инсталация и при нужда да бъде ремонтирана.

От 2006 г. в България действа нов стандарт, съобразен с европейските норми – БДС EN 12464-1:2002, “Светлина и осветление”, където са посочени нормите за минимална осветеност в помещенията. Там нормите, в повечето случаи са завишени с една степен. Със стандарта, наред с нормите за минимална осветеност (Е) са въведени и норми за психологично заслепяване (UGR) и индекс за цветово възпроизвеждане.

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ ПРИ МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Незабавно следва да се ремонтират контролните клеми, да се присъединят всички метални части на покрива към мълниезащитната мрежа.

Следва мълниеприемната мрежа да се повдигне с бетонови кубчета, за да не компрометира повече изолацията на покрива и да се осигури защита от пожар при попадение от мълния.

Задължително е на три години да се прави контрол на заземителите на мълниезащитната инсталация.

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ ПРИ ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се подменят своевременно изгорелите лампи и дефектиралите контакти.

Необходимо е поетапна или цялостна подмяна на контактите. Електрообзавеждането е монтирано и в експлоатация над 30 години, при което е физически износено и морално остаряло.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Съгласно направения оглед мълниезащитната уредба не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Не се поддържа досие на мълниезащитната уредба и не са представени протоколи за контрол на съпротивлението на заземители.

Необходимо е да се изготви Досие на Мълниезащитната уредба съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

2.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ.

Замяна на съществуващи осветителни тела с енергоспестяващи, където не са такива.

По част “ОВиК”:

Задължителни мерки:

- няма -

Препоръчителни мерки:

Във връзка с намаляване разхода на топлинна енергия препоръчвам:

Изготвяне на доклад за  обследване за енергийна ефективност на сгради

Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата

Изготвяне на доклад за обследване на енергийната ефективност на котли

Изпълнение на всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване

Профилактика на циркулационни помпи

Профилактика на регулираща и предпазна арматура

Изготвяне на протоколи за сработване на аварийна вентилация в котелно

Изготвяне на подробна инструкция за експлоатация на отоплителната инсталация

Съгласно Чл. 16. на ЗЕЕ (Изм. изцяло - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

- Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата;

- Изпълнение на всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване.

По част "Пожарна безопасност":

Задължителни мерки:

За привеждане на обекта с изискванията за Пожарна безопасност е необходимо да се изпълнят следните мерки:

Да се актуализира документацията касаеща пожарната организация в обекта съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 от 28.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти.

Да се изготвят евакуационни планове за всеки етаж и коридор.

Да се подменят и отремонтират вътрешните ел. инсталации, които не отговарят на нормативните изисквания за ел.инсталации и ел.съоръжения и съгл. Наредба 1з-1971 не отговарят и на изискванията по чл.236,ал.2. В разпределителните ел.табла да се монтират автоматични предпазители, калибровании в зависимост от ел.товара на консуматорите.

Препоръчителни мерки: - няма

Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа

Текущи ремонти:

- Подмяна дограма на някои жилишни помещения;

- Остъкляване на някои балкони

- Подновяване частично на топлоизолацията по фасадите.

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

- Бетонни и стаманобетонни фундаменти - междуремонтен срок 50 години;

- Стоманобетонни конструктивни елементи - междуремонтен срок 50 години;

- Бетонова настилка около сградата-междуремонтен срок 20 години;

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

Според минималните гаранционни срокове, съгласно „Наредба №2 за въвеждане в

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове заизпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”от 31 юли 2003г.

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,

включително и за земната основа под тях - 10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а агресивна среда - 3 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа                              - Съгласно нормативните изисквания -

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно:

Собственикът да гарантира ограничен достъп (само на упълномощени лица) до главно ел.табло и всички технически помещения.

# Пожаро-гасителния инвентар да се поддържа в наличност и изправност.

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР в сградата без необходимата строителна документация.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

Забранява се смяна на предназначението на отделни обекти от сградата или на цялата сграда, без необходимата строителна документация.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР нарушаващи съществуващата противопожарна обезпеченост. Осигуряване на достъп до противопожарните хидранти и табла.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.

В рамките на гаранционните срокове или предписаните от извършени обследвания периодично да се проверява състоянието на съответните инсталации.

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.

След изграждане , съгласно текста по-долу.

Поддържането в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, подвижните платформи, подемниците и др. да се извършва в съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”.

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

Поддържането и експлоатация на съоръжения с повишена опасност да се извършва в съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”.

Настоящият Технически паспорт е изготвен въз основа на извършено обследване в периода Февруари 2016г., от технически правоспособни физически лица, проектанти с пълна проектантска правоспособност по съответната част, с необходимия професионален опит и утвърдена професионална квалификация, съгласно чл. 176в, ал.3 от Закон за устройство на територията:

Съставители на доклада за обследването и Техническия паспорт

част “Архитектурна”

арх. Красимир Димитров Димитров, КАБ №01600

част „Конструктивна”

инж. Иван Божидаров Петров , КИИП №13330

част " Конструктивна - Техн. контрол "

инж. Георги Иванов Шопов , КИИП №01241

част „Електро”

инж. Светлин Тодоров Стайков, КИИП №07768

част „В и К”

инж. Красимира Иванова Ракъджиева, КИИП №01187

част „ОВ ”

инж. Виктор Пейчев Кьосев, КИИП №03543

част: Пожарна безопасност

инж. Васил Станков Стоянов , КИИП №41669

«ППМ» ООД                                     Управител: ..........................................

/ Борислав Стоянов /

Дата: 06.2016 г.